پروژه سازه فولادی

طراح مجتبی پاشاپور

مشخصات پروژه

| محل احداث پروژه | تبریز |
| --- | --- |
| نوع خاک | 3 |
| تعداد طبقات | 7 (زیر زمین+پیلوت + 5 طبقه مسکونی) |
| ارتفاع طبقات | 3.2 متر |
| سیستم باربر ثقلی | عرشه فولادی |
| سیستم باربر جانبی در جهت X | قاب خمشی فولادی متوسط |
| سیستم باربر جانبی در جهت Y | مهاربند همگرای ویژه فولادی |
| ارتفاع تراز پایه | 22.20 |

مشخصات مصالح

| ST37 | نوع فولاد مشخصات |
| --- | --- |
| 7850 (kgf /m³) | (W) وزن واحد حجم |
| 800.477(kgf-s² /m⁴) | (M)جرم واحد حجم |
| 2.0E+10 (kgf /m²) | (E) مدول الاستیسیته |
| 0.3 | (v) ضریب پوآسون |
| 24E+6 (kgf /m²) | (Fy) تنش تسلیم |
| 37E+6 (kgf /m²) | (Fu)تنش گسیختگی |

مصالح بتنی

| C21 | نوع بتن مشخصات |
| --- | --- |
| 244.732 (kgf-s²/m⁴) | (M) جرم واحد حجم |
| 2400 (kgf /m³) | (W) وزن واحد حجم |
| 2.495E+9 (kgf /m²) | (E) مدول الاستیسیته |
| 0.15 | (v) ضریب پوآسون |
| 21E+5 (kgf /m²) | (fc)مقاومت فشاری |

مفهوم بار مرده

بار مرده عبارت است از وزن تمام قسمتهای ثابت ساختمان شامل: وزن دیوارها، کفها، بامها، جداکنندههای غیر قابل انتقال ( با تمام پوشش نازک کاری ) وسایل تجهیزات ثابتی که در تمام طول عمر سازه با آن همراه خواهند بود. بارهای مرده هم موقعیت ثابتی دارند و هم مقدار ثابتی. وزن اجزای نصبی در سازه نیز جز بار مرده محسوب میشود.

برای بدست آوردن بارمرده باید مراحل زیر صورت گیرد:

1 ) جزئیات اجرایی بخشهای مختلف ساختمان تعیین میشود

2 ) وزن قسمتهای مختلف با توجه به حجم و وزن مخصوص آنها

نحوه اعمال بار مرده :

1 ) گسترده سطحی؛ مثل بار سقف

2 ) گسترده خطی؛ مثل بار تیر یا  دیوار محیطی

3 ) متمرکز؛ مثل وزن تجهیزات نصبی

4 ) گسترده سطحی معادل؛

وزن مخصوص مصالح آن قطعه * حجم قطعه = بار مردۀ یک قطعه

با توجه به رابطه بالا برای محاسبه بار مردۀ یک قطعه باید وزن مخصوص آن قطعه را بدانیم. وزن مخصوص مصالح مختلف ساختمانی را میتوانید از جداول پیوست ( 6 – 1 ) از مبحث ششم تعیین میکنیم.

محاسبه بارهای مرده :

بار محاسباتی دیوارهای پیرامونی (فاقد نماکاری)

q=286×2.8=800 Kgf/m

بار محاسباتی دیوارهای پیرامونی (دارای نماکاری)

q=335.5×2.8×0.7=657 Kgf/m

بار محاسباتی جان پناه

بار محاسباتی جدا گرهای داخلی (تیغه بندیهای راه پله)

q=211×2.8=590.8 Kg/m

بار محاسباتی جدا گرهای داخلی (تیغه بندیهای داخلی)

- با توجه به مبحث ششم و ضوابط دیوارهای تقسیم کننده زمانیکه وزن یک متر مربع نمیتواند کمتر از 1 کیلونیوتن بر متر مربع بوده ( به استثنا زمانیکه از دیوارهای سبک مثل تری دی پنل یا ساندویچی استفاده شده باشد که تا 5/0 کیلونیوتن بر متر مربع وزن را میتوان کاهش داد) و اگر وزن یک متر مربع بیشتر از 2 کیلونیوتن بر متر مربع بود بایستی آنرا به عنوان بار مرده و در محل خود اعمال نمائیم و اگر کمتر از 2 کیلونیوتن بر متر مربع باشد میتوان بعنوان بار زنده و بصورت یکنواخت اعمال ود.

سقف عرشه فولادی با دال بتنی به ضخامت 5 سانتی متر (کف سازی فوم بتن) طبقات

سقف عرشه فولادی با دال بتنی به ضخامت 5 سانتی متر (کف سازی فوم بتن) بام

محاسبه بار مرده رمپ پله

محاسبه بار مرده پاخورهای پله

1-2 ) محاسبه بارهای زنده :

بار زنده ( Live Load  )  بند 6 – 5

طبق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان بار زنده بار غیر دائمی است که در حین استفاده و یا بهرهبرداری از ساختمان و یا سایر سازهها به آنها وارد شود و شامل بارهای حین ساخت و یا بارهای محیطی مانند بار باد، بار برف، بار باران، بار زلزله، و یار بارهای مرده نمیشود.

بار زنده بام ( Live Roof )

باری بر روی بام که توسط کارگران، تجهیزات و مصالح در حین انجام تعمیرات بر روی آن بدان وارد شده و یا توسط اشیاء متحرکی چون گلدان و یا لوازم تزئینی کوچک که ارتباطی با استفاده از ساختمان در طول عمر بهرهبرداری آن نداشته باشند، به آن اعمال شود.

بار زنده: بارهای غیر دائمی که در هنگام بهرهبرداری و استفاده از ساختمان بر سازه وارد میگردد به مانند وزن اشخاص و اشیائی که در داخل ساختمان به حرکت در میآیند یا به عبارت دیگر بار وظیفهای ساختمان است و طراحی ساختمان برای آن صورت میگیرد. بار زنده متغیر زمان ومکان است و مقدار و مکان غیر ثابتی دارد.

مقدار بارهای زنده با توجه نوع کاربری ساختمان و یا هر بخش از آن و مقداری که احتمال دارد در طول عمر ساختمان با آن وارد گردد، تعریف میشود. تعیین مقدار بار زنده بر اساس مطالعات آماری است که توسط آییننامه باید بیان شود.

لازم است بدانید که مقدار و نحوه توزیع بارهای زنده در یک لحظه معین نامشخص است و حتی شدت حداکثر آنها نیز در طول عمر ساختمان با دقت خوبی معلوم نمیشود.

بار زنده بام: بار زندهای مطابق با مقدار توجیه شده در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

ضوابط مربوط به دیوارهای تقسیم کننده (Live partition )

در ساختمانهای اداری و سایر ساختمانهایی که در آنها احتمال استفاده از دیوارهای تقسیم کننده و یا جابجایی آنها وجود دارد، باید ضوابطی برای وزن دیوارهای تقسیم کننده بدون توجه به اینکه آنها در پلان نشان داده شده باشند و یا خیر، اقدام گردد. وزن دیوارهای تقسیم کننده نباید کمتر از 1 کیلونیوتن بر متر مربع در نظر گرفته شود. در ساختمانهایی که از تیغههای سبک نظیر دیوارهای ساندویچی استفاده میشود، این باررا میتوان حداقل به 5/0 کیلونیوتن بر متر مربع کاهش داد، مشروط بر آنکه وزن یک متر مربع از این دیوارهای جدا کننده و ملحقات آنها از 4/0 کیلونیوتن تجاوز نکند.

در صورتی که وزن هر متر مربع سطح دیوارهای جداکننده از 2 کیلونیوتن بیشتر باشد، وزن آن به عنوان بار مرده در نظر گرفته شده و در محل واقعی خود اعمال میگردد.

استثناء: اگر حداقل بار زنده از 4 کیلونیوتن بر متر مربع بیشتر باشد، نیازی به در نظر گرفتن بار زنده دیوار تقسیم کننده نیست.

ها تیغه ارتفاع*تیغهها طول مجموع  *تیغه مربع متر یک وزنطبقه مساحت   = بار گسترده تیغهبندی

نکته1: در صورتیکه وزن هر مترمربع سطح دیوارهای جدا کنند از Kg 200 بیشتر باشد وزن آن به عنوان بار مرده در نظر گرفته شده در محل واقعی خود اعمال می گردد یعنی نباید برای آن بار گسترده حساب کرد.

نکته2: وزن تیغه بندی جزء بارهای زنده میباشد اگر نکته بالا شامل نشود .

جدول بارهای زنده گسترده یکنواخت L0 و بار زنده متمرکز کف ها

| ردیف | نوع کاربری | بار گسترده کیلونیوتن بر مترمربع | بار متمرکز کیلونیوتن |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | بام ها |  |  |
| 1-1 | بام های معمولی تخت، شیب دار و قوسی | (1)5/1 | 3/1 |
| 3-3 | راهپله و راههای منتهی به دربهای خروجی | (14) و (4)5 | 3/1 |
| 3-6 | بالکن ها | 5/1 برابر بار زنده کف اتاقهای متصل به آنها. لازم نیست بیش از 5 کیلونیوتن بر مترمربع در نظر گرفته شود. | --- |
| 4 | ساختمان ها و مجتمع های مسکونی |  |  |
| 4-1 | اتاقها و سایر فضاهای خصوصی شامل (سرویسها-انبار-راهروها) | 2 | --- |
| 12-11 | اتاق آسانسور | 6/3 | 3/1 (بر روی سطحی برابر با 50*50 میلی متر وارد شود) |

در این پروژه طره ما مسکونی بوده و بار زنده کف آن همانند کف طبقات مسکونی بوده.

بار زنده بام: 150 کیلوگرم بر متر مربع

بار زنده طبقات مسکونی: 200 کیلوگرم بر متر مربع

بار زنده راه پلهها: 500 کیلوگرم بر متر مربع

نحوه بار گذاری و توزیع بار آسانسور در سازه

طبق مشخصات مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

بار آسانسور را به چهار گره اطراف آن در طبقه بام اختصاص میدهیم که مقادیر آنها نیز بصورت زیر محاسبه میگردد:

بتنی سکوی مرده بار : بتن مخصوص وزن×ضخامت×(مساحت)

بتنی سکوی مرده بار : 2500×0.15×(1.6×1.8)=1080 kgf

بار مرده تجهیزات آسانسور   : 1500×2=3000 kgf

گاه تکیه هر مرده بار : 1080+30004=1020 kgf

آسانسور ظرفیت از ناشی زنده بار : 450×2=900 kgf

بار زنده ناشی از تردد افراد در موتورخانه   : 200×(1.6×1.8)=576 kgf

کف بر وارد زنده بار : 900+576=1476 kgf

آسانسور سکوی طرفین در گاه تکیه هر زنده بار : 14764=369 kgf

روش های تحلیل خطی

روش های مجاز برای تحلیل خطی سازه ساختمان ها با توجه به تعداد طبقات و نوع نامنظمی سیستم سازه ای آنها با توجه به جدول زیر تعیین می شود.

روش های مجاز برای تحلیل خطی ساختمان ها

| ردیف | نوع ساختمان | استاتیکی معادل | دینامیکی طیفی | دینامیکی تاریخچه زمانی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | کلیه ساختمان ها تا سه طبقه |  |  |  |
| 2 | ساختمان های منظم با ارتفاع کمتر از 50 متر از تراز پایه |  |  |  |
| 3 | ساختمان های نامنظم با ارتفاع کمتر از 50 متر از تراز پایه که نامنظمی آنها در پلان از نوع "پیچشی" یا "پیچشی شدید" و نا منظمی آنها در ارتفاع از نوع "نامنظمی جرمی" ، "طبقه نرم" ، "طبقه خیلی نرم" و "نامنظمی هندسی در ارتفاع" نباشد. |  |  |  |
| 4 | سایر ساختمان ها |  |  |  |

مفهوم میان قاب:هرعاملی که مانعی درمقابل حرکت قاب باشدمیان قاب خواهدبود. درسازه های ساختمانی اکثرامیان قاب هادیوارهای داخل قاب هستند. میان قاب هادرصورت اتصال قاب باعث افزایش سختی جانبی قاب می شود. درصورتی که بخواهیم دیوارهامانع حرکت نشوندیا اصطلاحا میان قاب محسوب نشوندبایستی ازستون های اطراف خودمقداری فاصله داشته باشند.

فاصله مابین دیوارستون و قاب:

فاصله دیواروقاب برای اینکه دیوارمانع حرکت قاب نشودبایستی برابربا حداکثرجابجایی نسبی طبقه باشد.

نکته:درصورتی که دیوارمانع حرکت قاب شود(میان قاب باشد) طبق آیین نامه2800 بایستی در طراحی قاب اندرکنش ما بین دیوار و قاب(اثرقاب ودیواربرروی هم) درنظرگرفته شود که این کار مشکل است.

یافتن ضریب زلزله در دو راستای عمود برهم

| ارتفاع سازه از تراز پایه (متر) | 22.2 |
| --- | --- |
| درجه اهمیت سازه | I=1 |
| ضریب A | A=0.35 |
| نوع زمین | III |
| سیستم سازه | قاب خمشی فولادی |
| Ru= | 5 |
| سازه میانقاب دارد؟ | خیر |
| T0= | 0.15 |
| Ts= | 0.7 |
| S0= | 1.1 |
| S= | 1.75 |
| T= Min (تحلیلی، 1.25تجربی) | 1.02 |
| N=0.7/(4-TS)*(T-TS)+1= | 1.06846 |
| B1=(S+1)(Ts/T)= | 1.88220 |
| B=B1*N= | 2.01106 |
| C-min=0.14*A*I= | 0.0420 |
| C=A.B.I/R= | 0.1408 |
| k=0.5*T+0.75= | 1.2614 |

| ارتفاع سازه از تراز پایه (متر) | 22.2 |
| --- | --- |
| درجه اهمیت سازه | I=1 |
| ضریب A | A=0.35 |
| نوع زمین | III |
| سیستم سازه | قاب ساده با بادبند همگرا |
| Ru= | 5.5 |
| سازه میانقاب دارد؟ | خیر |
| T0= | 0.15 |
| Ts= | 0.7 |
| S0= | 1.1 |
| S= | 1.75 |
| T= Min (تحلیلی، 1.25تجربی) | 0.64 |
| N=1= | 1.00000 |
| B1=1+S= | 2.75000 |
| B=B1*N= | 2.75000 |
| C-min=0.14*A*I= | 0.0420 |
| C=A.B.I/R= | 0.1750 |
| k=0.5*T+0.75= | 1.0696 |

بار قائم زلزله

نکته: نحوه اعمال بار قائم زلزله در ترکیبات بار بر اساس ضوابط آییننامه 2800 در ادامه آورده شده است.

بنابراین با توجه به مورد الف بند 3-3-9-1 در تمام سازههای که در منطقه با خطر نسبی زیاد قرار دارند(مانند شهر تبریز) باید مولفه قائم زلزله نیز در نظر گرفته شود. برای درنظر گرفتن اثر مولفه قائم برای کل سازه بهتر است که، مقدار آن با بار مرده بصرت زیر در ترکیبات بار در نظر گرفته شود.

مثلا برای سازههای با اهمیت متوسط(مسکونی) داریم:

0.6*.35*1=0.21

پس در ترکیبات مربوط به بار مرده، ضرایب بار مرده با 0.21 جمع میگردد. مثلا بار مرده بجای ضریب 1.2D مقدار 1.41D بکار برده خواهد شد. لازم به ذکر است که با توجه به ویرایش چهارم استاندارد 2800 مولفه قائم با ضریب 1 در ترکیبات بار بکار میرود. همچنین ضریب اضافه مقاومت(Ω0) در ترکیبات بار به مولفه قائم ضرب نمیشود.

دراین پروژه برای قسمت طره از دستک فولادی استفاده کردیم نیازی برای محاسبه بار قائم زلزله برای این قسمت نیست.

National Load

نکته: لازم به ذکر است که National Load  فقط برای سازههای فولادی باید تعریف گردد. همچنین باید برای هرکدام از بارهای ثقلی مرده و زنده باید دو بار از نوع National تعریف گرددريال که یکی در راستای X و دیگری در راستای Y میباشد.

این کار برای سایر بارهای ثقلی هم باید تعریف گردد.

اثر متعامد سازه 30-100

| Name | Type |
| --- | --- |
| EXALL+0/3EY | Linear Static |
| EYALL+0/3EX | Linear Static |
| EYALL-0/3EX | Linear Static |
| EXALL-0/3EY | Linear Static |

جرم لرزه ای سازه

براساس واقعیت رخداد زلزله با توجه به عدم مشخص بودن زمان زلزله احتمال اینکه در موقع زلزله تمام وزن سازه حضور داشته باشد و در جذب نیرو مشارکت کند خیلی کمتر است چون قسمتی از وزن سازه ناشی از بارهای زنده میباشد و در موقع زلزله نمیتوان گفت که تمام بارهای زنده حتما حضور دارد لذا  آیین نامه با توجه به منطق استفاده از سازه(باتوجه به کاربری سازه) میزان مشارکت بارها در موقع زلزله جهت جذب نیرو را به صورت زیر تعریف کرده است.

W : وزن مؤثر لرزه ای , شامل تمام بار مرده و وزن تأسیسات ثابت به اضافه درصدی از بار زنده و بار برف که در جدول (3-2) مشخص شده است. بارهای زنده و برف بر طبق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته می شود.

درصد میزان مشارکت بار زنده و بار برف در محاسبه نیروی جانبی زلزله

| محل بار زنده | درصد میزان بار زنده |
| --- | --- |
| بام های ساختمان ها در مناطق با برف زیاد ، سنگین و فوق سنگین | 20 |
| بام های ساختمان ها در سایر مناطق | - |
| ساختمان های مسکونی ، اداری ، هتل ها و پارکینگ ها | 20 |
| بیمارستان ها،مدارس ، فروشگاه ها ، ساختمان های محل اجتماع یا ازدحام | 20 |
| کتابخانه ها و انبارها (با توجه به نوع کاربری) | حداقل 40 |
| مخازن آب و یا سایر مایعات | 100 |

اثر P-∆

در کلیه سازه ها تاثیر بار محوری در عناصر قائم بر روی تغییر مکانهای جانبی آنها، برشها و لنگرهای خمشی موجود در اعضا و نیز تغییر مکانهای جانبی طبقات را افزایش میدهد. این افزایش به اثر ثانویه و یا اثر     P-∆ معروف است. این اثر در مواردی که شاخص پایداری θi در رابطه ( 11-3 )، کمتر از ده درصد باشد، این اثر باید در محاسبات منظور گردد.

θi=Pu ∆euVu h

در این رابطه:

=Puiمجموع بارهای مرده و زنده موجود در طبقه i  تا n  طبقه اخر در حد مقاومت

=∆eui تغییر مکان جانبی نسبی اولیه در طبقه i حاصل از تحلیل خطی

=Vui مجموع نیروی برشی وارد در طبقه i

=hiارتفاع طبقه i

شاخص پایداری  θi در سازهها نباید از θmax در رابطه ( 12-3 ) بیشتر باشد. در این موارد احتمال ناپایداری سازه موجود است و باید در طراحی آن تجدید نظر شود.

θmax=0.65Cd≤0.25

برای منظور کردن اثر P-∆ در طراحی سازهها یا میتوان این اثر را همراه با سایر عوامل در تحلیل سازهها منظور کرد و نیروهای داخلی اعضا را به دست آورد و یا میتوان از روشهای تقریبی عنوان شده در آیین نامههای طراحی استفاده نمود. همچنین میتوان روش تقریبی ارائه شده در پیوست 3 را مورد استفاده قرار داد. در کلیه موارد، تغییر مکانهای جانبی طبقات که در محاسبات نیروهای داخلی به کار برده می-شوند باید تغییر مکانهای جانبی نسبی افزایش یافته طبقات، ∆ei باشند.

تغییرمکان افزایش یافته جانبی نسبی طبقه با منظور کردن اثر P-∆ را میتوان از رابطه ( 14-3) محاسبه کرد:

∆eui=∆eui1-θi

3-9-2 اختصاص تکیه گاهها

نکته: برای سازه هایی با سیستم مهاربندی تکیه گاهها مفصل و برای سازه هایی با سیستم قاب خمشی تکیه گاهها گیردار خواهند بود.

در پلان طبقه Base  بعد از انتخاب تمام گره ها(در حالت one story) از مسیر زیر تکیه گاهها اختصاص داده میشود.

نکته2: وجود تیک در هر کدام از گزینه ها به منزله بستن آن درجه آزادی می باشد.

مسیر:   Assign > Joint > Restraints

درجات آزادی مربوط به سیستم مقاوم جانبی قاب خمشی

اختصاص دیافراگم

دیافراگم ها که معمولا کف های سازه ای تحمل کننده بارهای ثقلی در ساختمان ها هستند ، در هنگام وقوع زلزله وظیفه انتقال نیروهای جانبی ایجاد شده در کف ها را به عناصر قائم باربر جانبی بر عهده دارند. این دیافراگم ها باید در برابر تغییرشکل های افقی که در آنها ایجاد می شود ، مقاومت و سختی کافی را دارا باشند.

در تحلیل سازه ساختمان اثرات صلبیت دیافراگم ها باید به طور مناسب در نظر گرفته شود. به طور کلی دیافراگم ها به سه دسته نرم ، نیمه صلب و صلب تقسیم می شوند.

در دیافراگم هایی که حداکثر تغییر شکل افقی ایجاد شده در آنها زیر اثر نیروی جانبی زلزله ( محاسبه شده بر طبق بند 3-3-6 ) بیش از دو برابر تغییرمکان نسبی متوسط طبقه باشد , دیافراگم نرم تلقی می شود. دیافراگم های از نوع چوبی یا ورق های فلزی تقویت نشده بدون پوشش بتن در سازه های دارای سیستم جانبی با دیوارهای برشی یا قاب های مهاربندی شده ممکن است در این دسته قرار گیرند. در سازه های دارای دیافراگم های نرم نیازی به در نظر گرفتن اثرات  لنگرهای پیچشی در ساختمان بر  طبق  بندهای  3-3-7-2 و 3-3-7-3 نبوده و توزیع نیروی برشی زلزله بین اجزای قائم مقاوم در برابر زلزله بر اساس موقعیت و جرم سهمیه این اجزا انجام می شود.

در دیافراگم هایی که حداکثر تغییر شکل افقی ایجاد شده در آن ها زیر اثر نیروی جانبی زلزله کمتر از نصف تغییر مکان نسبی متوسط طبقه باشد ، دیافراگم صلب تلقی می شود . دیافراگم های از نوع دال بتنی یا ورق های فلزی همراه با بتن مسلح رویه دارای نسبت دهانه به عرض 3 یا کمتر که دارای هیچ یک از نامنظمی های مندرج در بند 1-7-1 نباشد ، ممکن است در این دسته قرار گیرند .

سایر دیافراگم ها نیمه صلب محسوب شده و اثر سختی نسبی آن ها در توزیع نیروها بین اجزای سازه ، باید با مدل کردن دیافراگم ها ، در نظر گرفته شود .

در سازه های دارای دیافراگم های صلب و نیمه صلب درنظر گرفتن اثرات لنگرهای پیچشی در ساختمان بر طبق بندهای 3-3-7-2 و 3-3-7-3 الزامی است .

دیافراگم های صلب و نیمه صلب باید برای تلاش های برشی و لنگرهای خمشی ناشی از نیروی مؤثر بر دیافراگم ها طراحی شوند . نیروی مذکور بر طبق رابطه ( 3-14 ) محاسبه می شوند .

Fpi = ( j=1nFjWj ) Wi                                                                          (3-14)

در این رابطه :

Fpi : نیروی جانبی وارد بر دیافراگم در تراز  i

Wi : وزن دیافراگم و اجزای متصل به آن در تراز i ، شامل قسمتی از بار زنده مطابق ظابطه بند 3-3-1 .

Fj  و Wj : به ترتیب ، نیروهای وارد به طبقه و وزن طبقه مطابق تعاریف بند 3-3-6 .

در رابطه فوق ، حداقل مقدار Fpi برابر با  AIWi 5/0 است و حداکثر آن لازم نیست بیشتر از AIWi در نظر گرفته شود . در صورتی که لازم باشد دیافراگم علاوه بر نیروی زلزله طبقه ، نیروی جانبی اعضای قائمی را که در قسمت بالا و پایین دیافراگم بر روی یکدیگر واقع نشده اند ، به یکدیگر منتقل نماید ، مقدار این نیروها نیز باید به نیروی به دست آمده از رابطه (3-14) اضافه شود . در این حالت اثر ضریب نامعینی سازه طبق بند 3-3-1-1 برای محاسبه مقادیر این بخش از نیروها نیز باید در نظر گرفته شود.

تلاش های داخلی و نیز تغییر شکل های ایجاد شده در دیافراگم ها باید با استفاده از روش های شناخته شده تحلیل سازه ها تعیین گردند .در دیافراگم های متعارف که دارای پلان نسبتا منظمی بوده و فاقد بازشوهای بزرگ و نزدیک به هم باشند ، این تلاش ها و تغییرشکل ها را می توان با فرض عملکرد دیافراگم به صورت تیر تیغه ای که بر روی تکیه گاه های ارتجاعی قرار گرفته است ، تعیین نمود .کنترل مقاومت دیافراگم های بتن مسلح بر اساس ضوابط آیین نامه بتن ایران «آبا» و دیافراگم های ساخته شده از مصالح دیگر براساس ضوابط آیین نامه های مربوط تعیین می گردد.

در مواردی که تعبیه اجزای جمع کننده ( collector ) برای انتقال بار از دیافراگم ها به اجزای مقاوم در برابر بارهای جانبی ضروری باشد ، طراحی این اجزا و اتصالات آنها باید با استفاده از ترکیبات بار با در نظر گرفتن ضریب مقاومت افزودن ( Ω0 ( انجام شود .

در کلیه سازه های نامنظم در پلان به لحاظ شرایط (الف) ، (پ) یا (ت) بند 1-7-1 و یا نامنظم در ارتفاع به لحاظ شرط (پ) بند 1-7-2 در پهنه های با خطر نسبی متوسط و بالاتر ، نیروی طراحی اتصالات دیافراگم به اجزاء قائم و اجزاء جمع کننده باید به میزان 25% افزایش یابد .

مسیر: Select > Select >  Object Type> Floor           Assign > Shell > Diaphragms

اختصاص انتهایی صلب

در نرم افزار Etabs خطوط مدل شده نماینده محور مرکزی(آکس) المانها می باشند؛ از طرفی در تحلیل سازه باید طول آزاد المانها مدنظر باشد. به همین خاطر باید از مسیر زیر با اختصاص نواحی صلب انتهایی طول آزاد المانها مشخص شود.

مسیر: All                        Assign > Frame > End length offsets select

اختصاص نواحی صلب انتهائی

تحلیل سازه

بعد از اتمام مدلسازی و بارگذاری سازه، سازه باید تحلیل شود. با توجه به نوع بارگذاری زلزله و تعریف بارهای جانبی، تحلیل در این مرحله تحلیل استاتیکی معادل خواهد بود. قبل از انجام تحلیل باید تنظیمات لازم صورت گیرد.

تنظیمات منوی Analyze

مسیر:Analyze > Set Active Degrees of freedom

تنظیم تعداد درجات آزادی مدل سهبعدی

شروع تحلیل

مسیر: Analyze >Run Analysis

در این مرحله سازه تحلیل میگردد. اما باید دقت کنیم که هر نتیجهای که از نرمافزار حاصل میشود؛ لزوما قابل قبول نخواهد بود. چون همجنان که قبلا نیز گفته شده است، با توجه به اینکه بخشی از اطلاعات سازه توسط طراح تعریف میگردد  و همچنین خود نرمافزار نیز بعلت قفل شکسته بودن دارای خطا میباشد؛ پس میتوان گفت در رابطه با اطلاعات خروجی باید دقت کافی بعمل آید.

کنترل خروجی های تحلیل

بعد از تحلیل سازه باید نتایج تحلیل و خروجی های آن کنترل شود تا از صحت تحلیل اطمینان حاصل شود.

کنترل تغییر شکل استاتیکی سازه

سازه در تحلیل استاتیکی معادل باید بر اساس مود اول، تغییر شکل جانبی داشته باشد. برای نمایش تغییر شکلهای سازه از مسیر زیر اقدام می شود.

مسیر: Display > Deformed shape

نمایش خروجی های تحلیل

برای نمایش خروجی های تحلیل بصورت زیر اقدام می شود.

نمایش نیروهای داخلی المانها

مسیر: Display > Forces/ Stress Diagram > Frame/ pier/ Spandrel/link Forces

کنترل زمان تناوب سازه

کنترل زمان تناوب تحلیلی و تجربی

با توجه به تصویر زیر که زمان تناوب از ایتبس به دست آمده هست مشخص هست که زمان تناوب تحلیلی به دست آمده از 1.25 برابر زمان تناوب تجربی بزرگتر بوده و نیازی نیست در این پروژه با توجه به آیین نامه 2800 زمان تناوب را تغییر بدهیم.

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY |
|  |  | sec |  |  |
| Modal | 1 | 1.159 | 0.7338 | 0.0001 |
| Modal | 2 | 0.938 | 0.0001 | 0.681 |

طبق نتایج بالا زمان تناوب تحلیلی بدست آمده از نرمافزار بزرگتر از زمان تناوب تجربی میباشد و فرض اولیه ما درست بوده و هیچ تغییری در محاسبه ضریب زلزله ایجاد نخواهد شد.

| CDRIFT= | 0.127583909 |
| --- | --- |
| KDRIFT= | 1.3295 |

| CDRIFT= | 0.115985371 |
| --- | --- |
| KDRIFT= | 1.3295 |

کنترل تغییر مکان نسبی ( دریفت سازه )

این پروژه 5 طبقه میباشد و باید از فرمول زیر استفاده کنیم :

برای ساختمان های 5طبقه به بالا طبقه   02/0 برابر ارتفاع طبقه = a∆

∆M = Cd . ∆e

چون سیستم قاب خمشی فولادی متوسط هست پس ضریب Cd برای این سیستم 4 میباشد پس میتوانیم M∆ را حساب کنیم.

∆M = Cd . ∆e ≤ 0/02    h → ∆e h ≤ 0/02Cd

که این کنترل باید برای هر دو جهت X  و Y  کنترل شود:

∆e hx ≤ 0.02Cdx=0.024=0.005

∆e hy ≤ 0.02Cdy=0.025=0.004

باید نتایج بدست آمده از نرم افزار از مقدار 0.005 کمتر باشد و با توجه به اینکه سازه منظم بوده

میتوانیم برای محاسبه دریفت از تغییر مکان مرکز جرم سازه استفاده کنیم.

جهت X

∆e hx ≤ 0.02Cdx=0.024=0.005

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Roof | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003875 | 0.00378 |
| Story6 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.004425 | 0.004304 |
| Story5 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.004109 | 0.004022 |
| Story4 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003871 | 0.003847 |
| Story3 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003929 | 0.003855 |
| Story2 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003433 | 0.00339 |
| Story1 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002009 | 0.001949 |

جهت  Y

∆e hy ≤ 0.02Cdy=0.025=0.004

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Roof | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002408 | 0.002385 |
| Story6 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002681 | 0.002651 |
| Story5 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002687 | 0.00253 |
| Story4 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002355 | 0.002297 |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002133 | 0.002086 |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001853 | 0.001804 |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001082 | 0.001057 |

کنترل نظم پیچشی سازه

جهت X

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Pent | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.001639 | 0.001527 | 1.073 |
| Roof | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.004179 | 0.004076 | 1.025 |
| Roof | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.004417 | 0.004094 | 1.079 |
| Roof | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.004177 | 0.004059 | 1.029 |
| Story6 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.00479 | 0.00466 | 1.028 |
| Story6 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.005066 | 0.004679 | 1.083 |
| Story6 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.004767 | 0.00464 | 1.027 |
| Story5 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.004468 | 0.004373 | 1.022 |
| Story5 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.004721 | 0.004386 | 1.076 |
| Story5 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.004507 | 0.004361 | 1.033 |
| Story4 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.004228 | 0.004203 | 1.006 |
| Story4 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.004454 | 0.004207 | 1.059 |
| Story4 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.004397 | 0.004199 | 1.047 |
| Story3 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.00431 | 0.00423 | 1.019 |
| Story3 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.00435 | 0.004224 | 1.03 |
| Story3 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.004523 | 0.004236 | 1.068 |
| Story2 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.003779 | 0.003732 | 1.013 |
| Story2 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.00397 | 0.003737 | 1.062 |
| Story2 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.003865 | 0.003726 | 1.037 |
| Story1 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.002215 | 0.002149 | 1.031 |
| Story1 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.002338 | 0.002156 | 1.084 |
| Story1 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.002192 | 0.002142 | 1.023 |

جهت Y

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Roof | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.003382 | 0.003351 | 1.009 |
| Roof | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.00359 | 0.003343 | 1.074 |
| Roof | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.003544 | 0.003359 | 1.055 |
| Story6 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.003782 | 0.003739 | 1.011 |
| Story6 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.003934 | 0.003724 | 1.056 |
| Story6 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.004049 | 0.003754 | 1.078 |
| Story5 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.003823 | 0.0036 | 1.062 |
| Story5 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.004068 | 0.003607 | 1.128 |
| Story5 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.003609 | 0.003594 | 1.004 |
| Story4 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.003387 | 0.003304 | 1.025 |
| Story4 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.003606 | 0.003301 | 1.092 |
| Story4 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.003445 | 0.003307 | 1.042 |
| Story3 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.003109 | 0.003039 | 1.023 |
| Story3 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.003314 | 0.003035 | 1.092 |
| Story3 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.003182 | 0.003043 | 1.046 |
| Story2 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.002741 | 0.002667 | 1.027 |
| Story2 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.002928 | 0.002665 | 1.099 |
| Story2 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.002786 | 0.00267 | 1.044 |
| Story1 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.001618 | 0.00158 | 1.024 |
| Story1 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.001735 | 0.001578 | 1.1 |
| Story1 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.001664 | 0.001583 | 1.052 |

طراحی سازه های فولادی(LRFD)

اعمال ضوابط طرح لرزه ای

طبق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در طراحی سازه های فولادی باید ضوابط طرح لرزه ای نیز در نظر گرفته شود. مطابق بند 10-3-1-3 مبحث دهم مقررار ملی ساختمان اگر ضریب رفتار ساختمان کمتر از 5 باشد در نظر گرفتن ضوابط طرح لرزه ای الزامی نیست.

مقررات ملی ساختمان –  مبحث دهم ویرایش 1392- از نظر ضوابط طرح لرزه ای  شباهت زیادی  به   آیین نامه AISC360-2010  دارد، اما باید برخی تغییرات در ویرایش این آیین نامه در برنامه داد که به شرح آن می پردازیم .

ترکیب بار تشدید یافته مبحث دهم مطابق دو رابطه زیر می باشد :

D + 1.2 L + 1.2 Ω0 E

0.85D + 1.2 Ω0 E

ترکیب  بار تشدید یافته آیین نامه   AISC360-05/IBC2006 مطابق منوال برنامه مطابق روابط زیر  می باشد :

(0.9 – 0.2 SDS ) DL + Ω0QE                                (ASCE  12.4.3.2)

(1.2 + 0.2 SDS ) DL + Ω0QE + 1.0 LL                (ASCE  12.4.3.2)

در بالا یک ضریب وجود دارد تحت نام  SDSکه مقدار آن به طور پیش فرض در برنامه برابر 2/0 است . همانطور که دیده می شود ضریب بار مرده ، زنده وزلزله در مبحث دهم و آیین نامهAISC با هم تفاوتهایی دارد . البته با توجه با اینکه در ترکیب بار تشدید یافته نقش اصلی را بار زلزله دارد می توانیم از اختلافاتی که در زمینه ضرایب بارهای مرده و زنده وجود دارد صرفنظر کنیم و این ترکیب بارها را به عنوان ترکیب بارهای تشدید یافته مورد نظر خود  قبول نماییم.

نکته مهم : چون در ترکیب بارهای تشدید یافته مبحث دهم ، روش حالت حدی بار زلزله دارای یک ضریب 2/1 است که در ترکیب بارهای تشدید یافته ی برنامه وجود ندارد ، باید این ضریب را از جدول مذکور استخراج کرده و در عدد 2/1 ضرب کرده و سپس به برنامه وارد کنیم .

جدول 10-3-2-2 ضریب اضافه مقاومت 0Ω برای انواع سیستم های باربر جانبی لرزه ای

| نوع سیستم باربر جانبی لرزه ای | 0Ω |
| --- | --- |
| کلیه قابهای خمشی فولادی | 3 |
| کلیه قابهای ساختمانی ساده توام با مهاربندی هم محورو برون محور فولادی | 2 |
| کلیه سیستمهای دوگانه یا ترکیبی | 5/2 |

تحلیل مرتبه دوم

یکی از تفاوتهای بارز روش LRFD نسبت به روش تنش مجاز، اعمال آثار مرتبه دوم در طراحی سازههای فولادی میباشد. در مبحث دهم مقررات ملی برای درنظر گرفتن آثار مرتبه دوم، سه روش پیشنهاد شده است که، همانند ضوابط آئیننامه AISC360-10  میباشد. در این پروژه برای در نظر گرفتن آثار مرتبه دوم، از روش تحلیل مستقیم استفاده میشود.

روش تحلیل مستقیم

در این روش اثرهای ثانویه، تنشهای پسماند و خطاهای هندسی بطور مستقیم در تحلیل سازه لحاظ میشوند. در این روش از ضریب طول موثر استفاده نمیشود. ای روش هیچ محدودیتی ندارد. در این روش بایستی: 1) آثار نواقص هندسی(شمال کجی و ناشاقولی) در تحلیل مرتبه دوم منظور گردد. 2) تحلیل سازه از نوع تحلیل مرتبه دوم باشد. 3) تحلیل مرتبه دوم بر اساس سختی کاهش یافته اعضا صورت گیرد. تحلیل مرتبه دوم باید هر دو اثر P-δ  و P – Δ را در برگیرد. روش تحلیل مستقیم در دو حالت سختی کاهش یافته و سختی متغیر قابل انجام است. سختی خمشی کاهشEI*  یافته باید در همه اعضایی که سختی خمشی آنها در پایداری سازه مشارکت دارند، به جای سختی عادی انها بکار رود. در تحلیل و طراحی به روش مستقیم برای تعیین مقاومت مورد نیاز در تحلیل مرتبه دوم باید به شرح زیر از ضرایب کاهشسختی استفاده شود. 1) ضریب کاهش  8/0 برای کلیه سختی هایی که در پایداری سازه موثرند. 2) علاوه بر ضریب کاهش سختی 8/0، یک ضریب کاهش اضافی τb نیز به شرح زیر در سختی خمشی اعضایی که در پایداری

- αPuPy≤0.5

4αPuPy1-αPuPy            αPuPy>0.5

سازه موثرند اعمال شود. این مقدار میتواند مقداری ثابت و یا متغیر همانند رابطه زیر داشته باشد.

EI*= 0.8τb EI      ,       τb=

در رابطه فوق Pu مقاومت فشاری مورد نیاز و Py مقاومت تسلیم محوری است. لازم به ذکر است که در تمام حالات میتوان τb را برابر 1 در نظر گرفت، به شرظی که بار جانبی مجازی را %50 بیش از حالت معمول، یعنی به مقدار 003/0 برابر بارهای ثقلی اعمال نمود. مقدار α در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان برابر 1 در نظر گرفته شده است. همچنین سختی محوری کاهش یافته EA* باید برای اعضایی که سختی محوری آنها در پایداری جانبی سازه مشارکت دارند بصورت زیر در نظر گرفته شود.

EA*= 0.8EA

انتخاب آیین نامه طراحی

مسیر: Options > Steel Frame Design > View/Revise Preferences

تنظیمات مربوط به ضوابط طراحی لرزه ای بر اساس مبحث دهم و آئیننامه AISC360-10 در ادامه آورده شده است.

نسبت نیرو به ظرفیت کل سازه

| بر اساس استاندارد 2800 _ ویرایش 4، بند 3-3-8 ساختمان باید در برابر واژگونی پایدار باشد. برای این منظور، ضریب اطمینان در برابر واژگونی (نسبت لنگر مقاوم به لنگر واژگونی) بایستی کنترل گردد. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| وزن کل سازه |  |  | W1= 1507.08 ton |  |  |
| وزن فونداسیون و خاک روی آن |  |  | W2= 1514.00 ton |  |  |
| وزن سازه بالای تراز پایه |  |  | W3= 1507.08 ton |  |  |
| نیروی برشی ساختمان در جهت X |  |  | Vx= 213.86 ton |  |  |
| نیروی برشی ساختمان در جهت Y |  |  | Vy= 263.74 ton |  |  |
| وزن طبقه ی i ام شامل وزن سقف و بار سربار و نصف وزن دیوارها و ستون هایی که بالا و پایین سقف قرار گرفته اند. |  |  | Wi |  |  |
| ارتفاع سقف طبقه ی i ام از تراز پایه |  |  | hi |  |  |
| ارتفاع سقف طبقه ی i ام از کف فونداسیون |  |  | Hi |  |  |
| تعداد طبقات ساختمان بر روی تراز پایه |  |  | n |  |  |
| نیروی جانبی در تراز طبقه ی i ام |  |  | Fi |  |  |
| لنگر واژگونی در تراز طبقه ی i ام |  |  | Moi |  |  |
| لنگر مقاوم ساختمان |  |  | Mr |  |  |
| ضریب اطمینان در برابر واژگونی |  |  | F.S. |  |  |
| ضریب آیین نامه در جهت X | رابطه | (3- 7) | KX=1 |  |  |
|  |  |  | KX=0.5 T+0.75 |  |  |
|  |  |  | KX=2 |  |  |
| ضریب آیین نامه در جهت Y | رابطه | (3- 7) | KY=1 |  |  |
|  |  |  | KY=0.5 T+0.75 |  |  |
|  |  |  | KY=2 |  |  |
|  | رابطه | (3-1) | V=C W2 |  |  |
|  | رابطه | (3-6) | Fi=V WihiKj=1nWjhjK |  |  |
|  | بند | (3-3- 8) | Moi= FiHi |  |  |
|  | بند | (3-3- 8) | Mr= (W1+ W2) L / 2 |  |  |
|  | بند | (3-3- 8) | F.S. = Mri=1nMi>1.75 |  |  |

| در جهت Y |  |  |  | در جهت X |  |  |  | H | h | W | طبقه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MO |  |  | F | MO |  |  | F |  |  |  |  |
| (ton.m) |  |  | (ton) | (ton.m) |  |  | (ton) | (m) | (m) | (ton) |  |
| 27.95 |  |  | 7.55 | 16.41 |  |  | 4.44 | 3.70 | 3.00 | 218.25 | Story1 |
| 120.47 |  |  | 17.46 | 82.05 |  |  | 11.89 | 6.90 | 5.90 | 219.40 | Story2 |
| 278.06 |  |  | 27.53 | 205.64 |  |  | 20.36 | 10.10 | 9.10 | 218.07 | Story3 |
| 501.23 |  |  | 37.69 | 392.52 |  |  | 29.51 | 13.30 | 12.30 | 216.56 | Story4 |
| 780.79 |  |  | 47.32 | 638.91 |  |  | 38.72 | 16.50 | 15.50 | 212.57 | Story5 |
| 1124.04 |  |  | 57.06 | 953.19 |  |  | 48.39 | 19.70 | 18.70 | 209.87 | Story6 |
| 1444.49 |  |  | 63.08 | 1262.25 |  |  | 55.12 | 22.90 | 21.90 | 196.09 | Roof |
| 157.97 |  |  | 6.05 | 141.66 |  |  | 5.43 | 26.10 | 25.10 | 16.27 | Pent |
| F.S. |  | i=1nMo | Mr | F.S. |  | i=1nMo | Mr |
|  |  | (ton.m) | (ton.m) |  |  | (ton.m) | (ton.m) |
|  | 5.62 | 4434.99 | 24923.94 |  | 6.34 | 3692.64 | 23413.40 |

کنترل ضریب نامعینی

باتوجه به اینکه سازه منظم میباشد ضریب نامعینی در هر دو جهت برابر 1.0 میباشد.

- طراحی دستی یک تیر از قاب خمشی

تیر طبقه دوم :

برای طراحی تیر در برابر خمش بایستی از مقاطع فشرده و فشرده لرزهای استفاده نمائیم که برای مقطع این تیر این کنترل انجام شده و مقطع فشرده و فشرده لرزهای میباشد.

مقدار لنگر خمشی حد نهایی مطابق خروجی نرم افزار برابر است با:

Mu = 43371.3kgf.m

با توجه به اینکه Lb < Lp میباشد بنابراین خواهیم داشت:

Mn = Mp = Fy.Zx

Zx : اساس مقطع پلاستیک حول محور X

برای تیر طراحی شده در برابر خمش لازم است رابطه زیر برقرار باشد:

Mu ≤ Øb.Mn

Øb : ضریب کاهش مقاومت که در حالت خمش برابر 9/0 میباشد.

Mu ≤ 0.9 x 2400 x 104 x Zx -------------> Zx = Mu0.9x24x106= 43371.3216x105=0.00200 m3

مقطع استفاده شده برای تیر AB ، PL32x0.8-24x3.0 میباشد و طبق گزارش نرم افزار اساس مقطع این تیر برابر 0.00283 میباشد و اختلاف جزئی حاصل از نرم افزار بخاطر گرد کردن اعداد در طراحی دستی میباشد.

Mn= Fy . Zx = 24 x 106 x 0.00283 = 67920 kgf.m

Ratio = Mu∅b Mn= 43371.30.9x67920= 0.7909

- مقدار Ratio دقیقا با خروجی نرم افزار یکی میباشد.

- طراحی دستی یک ستون

ستون:

برای طراحی ستون برای بارهای فشاری بایستی رابطه زیر برقرار باشد:

Pu ≤ Øc . Pn

Øc : ضریب کاهش مقاومت بوده که برای اعضای فشاری برابر 9/0 میباشد.

Pn : مقاومت فشاری اسمی مقطع تحت فشار

Pn = Fcr . Ag

مطابق خروجی نرم افزار مقاومت فشاری اسمی مقطع تحت فشار برابر 248467 kgf میباشد.

- کنترل لاغری ( λ=KLr )

K: ضریب طول مؤثر بوده و در روش تحلیل مستقیم برابر یک میباشد.

L : طول مهار جانبی است که مطابق گزارش نرم افزار برابر 8/2 متر در نظر گرفته شده است.

r : شعاع ژیراسیون مقطع بوده که مطابق گزارش نرم افزار برابر 15535/0 میباشد.

λ= 1.0 x 2.80.15535=18.02 ≤4.71EFy=136                                 .ok

Fe= π2EKLr2= π2x 2 x 101018.0232=607626941.6kgfm2

FyFe= 24 x 106607626941.6 0.0394<2.25         .ok

اگر Klr ≤4.71EFy=136  یا< 2.25  FyFe  باشد برای محاسبه Fcr خواهیم داشت:

Fcr= 0.658FyFe . Fy= 0.6580.0394 x 24 x 106=23607464.32kgfm2

طبق گزارش نرم افزار  مساحت کل مقطع ( Ag ) برابر 0304/0 میباشد و خواهیم داشت:

Pn= Fcr. Ag=23607464.32 x 0.0304=717666.915 kgf

∅c Pn=0.9 x 717666.915=645900.22 kgf=Pc

Pu ≤ ∅c . Pn=>Ratio= Pu∅cPn= 248767645900.22=0.385

این مقدار همان PrPc مطابق گزارش نرم افزار میباشد.

محاسبه ظرفیت خمشی ستون:

Mn= Mp= Fy . Z

کنترل فشردگی:

bt= 402=20 ≤ λp=1.12 EFy 32.33                .ok

Mcx= Mcy= ∅b . Fy . Z=0.9 x 24 x 106 x 0.004336=93657.60 kgf.m

Pu=248767=> PuPc= 248767645900.22=0.38 ≥0.2         .ok

با توجه به برقراری شرط فوق رابطه ترکیب نیروی محوری و لنگر خمشی به صورت زیر خواهد بود:

PuPc+ 89  MuxMcx+ MuyMcy ≤1.0=0.38+ 89  21929.993657.6+ 3630.3293657.6

=0.627   ≤1.0                                 .ok

- طراحی دستی مهاربند

Pu = 48697 kgf

Ag = 41.7 cm2

R33 = 5.47 cm3

R22 = 5.437 cm3

Kx = 1.0

Ky = 1.0

L = 545 cm

λ= 1.0 x 5455.47=99.63 ≤4.71EFy=136                                 .ok

Fe= π2EKLr2= π2x 2 x 10699.632=1988.61 kgfcm2

FyFe= 24001988.61 1.206<2.25         .ok

بنا به مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و ردیف یک جدول 2.3 برای محاسبه تنش فشاری ناشی از خمش استفاده میکنیم.

اگر Klr ≤4.71EFy=136  یا< 2.25  FyFe  باشد برای محاسبه Fcr خواهیم داشت:

Fcr= 0.658FyFe . Fy= 0.6581.206 x 2400=1448.75 kgfcm2

Pn,x= Fcr. Ag=1448.75 x 41.7=62080.875 kgf

∅c Pn,x=0.9 x 62080.875=55872.787 kgf

λ= 1.0 x 5455.437=100.24 ≤4.71EFy=136                                 .ok

Fe= π2EKLr2= π2x 2 x 106100.242=1964.48 kgfcm2

FyFe= 24001964.48= 1.22<2.25         .ok

بنا به مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و ردیف یک جدول 2.3 برای محاسبه تنش فشاری ناشی از خمش استفاده میکنیم.

اگر Klr ≤4.71EFy=136  یا< 2.25  FyFe  باشد برای محاسبه Fcr خواهیم داشت:

Fcr= 0.658FyFe . Fy= 0.6581.22 x 2400=1440.28 kgfcm2

Pn,y= Fcr. Ag=1440.28 x 41.7=60059.676 kgf

∅c Pn,y=0.9 x 60059.676=54053.71 kgf

∅c . Pn=min∅c Pn,x ,∅c Pn,y =54053.71 kgf

Ratio= Pu∅c . Pn= 4869754053.71= 0.9

- مقدار خروجی که توسط نرم افزار گزارش شده است 0.897 میباشد که اختلاف جزئی به دست آمده بخاطر گرد کردن اعداد در طراحی دستی میباشد.

الگوهای بار

| TABLE: Load Patterns |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | Type | Self Weight Multiplier | Auto Load |
| Dead | Dead | 1 |  |
| Live | Live | 0 |  |
| L ROOF | Roof Live | 0 |  |
| Snow | Snow | 0 |  |
| L part | Live | 0 |  |
| EX | Seismic | 0 | User Coefficient |
| EY | Seismic | 0 | User Coefficient |
| EXALL | Seismic | 0 | User Coefficient |
| EYALL | Seismic | 0 | User Coefficient |
| Mass | Other | 0 |  |
| NDEADX | Notional | 0 | Auto |
| NDEADY | Notional | 0 | Auto |
| NLIVEX | Notional | 0 | Auto |
| NLIVEY | Notional | 0 | Auto |
| NLREDX | Notional | 0 | None |
| NLREDY | Notional | 0 | None |
| NLREDX0.5 | Notional | 0 | None |
| NLREDY0.5 | Notional | 0 | None |
| NLRoofX | Notional | 0 | Auto |
| NLRoofY | Notional | 0 | Auto |
| NSX | Notional | 0 | Auto |
| NSY | Notional | 0 | Auto |
| NLPartX | Notional | 0 | Auto |
| NLPartY | Notional | 0 | Auto |

طراحی فونداسیون

پایان